Ion Air Gun™ Ergonomicky řešený IAG je lehký a vysoce efektivní.. Co je Ion Air Gun? EXAIR Ion Air Gun kombinuje dodávku velkého proudu vzduchu s eliminací statické elektřiny. To je ideální při použití eliminace statické elektřiny a očištění prachem kontaminovaných ploch a částí při balení, obrábění, barvení a tisku. Ion Air Gun čistí a zároveň neutralizuje statickou elektřinu do vzdálenosti až 4,6 m (15 feet).. Proč Ion Air Gun? Ion Air Gun zesiluje proud vzduchu v poměru 5:1, minimalizuje spotřebu stlačeného vzduchu a max. zesiluje proud ionizačního vzduchu. Prakticky řešené držadlo umožňuje dlouho pracovat s IAG bez únavy. Ion Air Gun je tichý, lehký a snadno ovladatelný. Stíněný 3 m (10 foot) dlouhý kabel je velmi ohebný a navržený pro průmyslové použití.. Model 7293 Ion Air Gun neutralizuje a čistí plastické nádoby před etiketováním..

Aplikace; Výhody. Eliminuje stat. náboj v práškových lakovnách; Robustní, lehký, snadné užívání; Model 7293 Ion Air Gun čistí plastové díly před balením.. Čistí a neutralizuje části po celém povrchu; Rapidně snižuje stat. elektřinu. Výroba optických přístrojů; Nízká spotřeba stl. vzduchu. Čistí formy; Tichý. Laboratorní zpracování fotografií; Efektivní do 4,6 m (15'). Čištění optických čoček; Bez pohyblivých částí-bezúdržbový. Výroba nábytku; Silný výkon a proud vzduchu. Čistí obaly; Používá stlačený vzduch běžné kvality. Neutralizuje kontejnery; Ochrana proti úrazu el. proudem, není radioaktivní.

| Výkonnost |  |
| --- | --- |
| * 6" (152mm) from target. Tlak; Spotřeba stlačeného vzduchu; Hlučnost; Eliminace el. náboje 5kV*. PSIG; BAR; SCFM; SLPM; dBA; SECONDS. 20; 1.4; 7.4; 209; 67; 0.45. 40; 2.8; 11.5; 325; 74; 0.33. 60; 4.1; 15.8; 447; 79; 0.24. 80; 5.5; 22; 622; 82; 0.18. 100; 6.9; 24; 679; 85; 0.18. | 80% dodávaného vzduchu je přisáváno z okolí a tím se minimalizuje spotřeba stlačeného vzduchu Ion Air Gun. |
| Jak Ion Air Gun pracuje Ion Air Gun kombinuje dodávku velkého proudu vzduchu s eliminací statické elektřiny. Malý proud stlačeného vzduchu vstupuje do komory (1), kde se zesílí proud vzduchu a vystupuje hrdlem (2). Na výstupu z IAG produkuje ionizační tyč (3) kladné a záporné ionty, které jsou pohlceny proudem (4) a transportovány na povrch ofukovaného dílu. Současně je ofukovaný díl i očištěn. Tlakový regulátor zajišťuje optimální průtok vzduchu a filtr vyčistí stlačený vzduch od oleje a mechanických nečistot.. |
| Modely |  |
| Model #; Popis. 7193; Ion Air Gun včetně 3 m (10') dlouhého stíněného kabelu*. 7293; Ion Air Gun a el. zdroj. 7493; Sada Ion Air Gun Kit včetně IAG, el. zdroje Model 7901, filtru, tlakového regulátoru a propojovací sady. * Pro jinou délku kabelu kontaktujte distributora... |
| Příslušenství |  |
| Model #; Popis. 7901; El. zdroj (115V, 50/60 Hz), 2 výstupy. 7907; El. zdroj (230V, 50/60 Hz), 2 výstupy. 7940; El. zdroj (115V, 50/60 Hz), 4 výstupy. 7941; El. zdroj (230V, 50/60 Hz), 4 výstupy. 7905; Měřič statické elektřiny. 9001; Cyklónový odlučovač s odvaděčem kondenzátu 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM). 9005; Olejový filtr 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 SLPM). 9008; Tlakový regulátor s manometrem ¼ NPT, 50 SCFM (1416 SLPM). |

| EXAIR el. zdroj Model 7901 nebo 7907 s výkonem 5 kV. Pro výkon 5 kV a el. proud 5 mA (max.) se používají zdroje Model 7901 (115V) nebo 7907 (230V). El. zdroje jsou certifikovány dle bezpečnostních standardů UL pro U.S. a Kanadu. |  |
| --- | --- |