|  | Standard Ion Air Knife™ Proud ionizovaného vzduchu je efektivní způsob pro eliminaci statické elektřiny a čištění částí a materiálu! |
| --- | --- |

| Co jeStandard Ion Air Knife? EXAIR Standard Ion Air Knife je vysoce efektivní způsob pro eliminaci staické elektřiny. Standard Ion Air Knife eliminuje statický el. náboj na plastových plochách a částech, tkaninách, fóliích a dalších problematických materiálech, kde vznikají trhlinky, nebo hrozí el. výboj, či zaseknutí. Proud vzduchu ze Standard Air Knife přenáší kladné a záporné ionty produkované ionizační tyčí na příslušnou plochu, či část. Super Ion Air Knife zesiluje proud vzduchu v poměru 40:1 a Standard Ion Air Knife v poměru 30:1 a zajišťuje tak vysoce efektivní čištění a statickou eliminace objemným proudem vzduchu. The Standard Ion Air Knife je el. napájený, uzemněný a nemá pohyblivé části. Proč Standard Ion Air Knife? Pokud není pro zvolenou aplikaci problém ofuku stlačeným vzduchem a hlučnost, potom je SIAK díky úspoře stlačeného vzduchu vhodným řešením (podrobnosti o spotřebě a hlučnosti Super Air Knife and Standard Air Knife jsou uvedené v příslušných kapitolách tohoto katalogu) Stlačený vzduch je přiveden na každý konec Standard Ion Air Knife. V případě potřeby eliminace ve velké délce, je možné dva nože spojit dohromady. Toto je možné provést propojkou a potrubní spojkou o délce 51 mm (2"). Speciální ionizační tyč Ionizing Bar o délce 3,05 m (120") je určena právě pro tyto prodloužené (multi) aplikace.; Model 7218 18" (457mm) Standard Ion Air Knife System eliminuje a čistí plastové díly jako prevenci proti el. výboji.. Model 7103 3" (76mm) Standard Ion Air Knife odstraňuje prach z hard-disku počítače před montáží.. |
| --- |
| Aplikace |  | Výhody |  |
|  | Tkaninové čištění |  | Snižuje spotřebu stl. vzduchu |
|  | Formovací a lisovací technologie |  | Zesiluje proud vzduchu v poměru |
|  | Řezání a střihání fólií a papíru |  | Nízká hlučnost |
|  | Čištění částí |  | Efektivní do vzdálenosti 6,1 m (20 feet) |
|  | Práškové lakovny |  | Ochrana proti úrazu el.proudem, není radioaktivní |
|  | Smršťovací fólie a obaly |  | Kompaktní, robustní, jednoduchá instalace |
|  | Čištění obalů |  | Neomezená pracovní délka |
|  | Otevřené jímky a plnící operace |  | Bezúdržbovost |
|  | Tiskařské vybavení |  | Variabilita proudu a výkonnosti |
| Model 7212 12" (305mm) Standard Ion Air Knife System čistí kovové rámy před nátěrem. |  |  |  |

| Parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tlak; Spotřeba stlačeného vzduchu*; Hlučnost; Eliminace el. náboje 5kV**. PSIG; BAR; SCFM; SLPM; dBA; SECONDS. 5; 0.3; 6; 170; 66; 0.55. 10; 0.7; 8; 227; 68; 0.40. 20; 1.4; 16; 453; 69; 0.25. 40; 2.8; 24; 679; 78; 0.20. 60; 4.1; 32; 906; 84; 0.18. 80; 5.5; 41; 1160; 87; 0.18. 100; 6.9; 49; 1387; 90; 0.18. * při délce 305mm ** 6" (152mm) vzdálenost od středu. |
| Universal Air Knife Mounting System-montážní systém Nový montážní systém Model 9060 Universal Air Knife Mounting System se používá pro bezpečné a variabilní upevnění jakéhokoliv EXAIR Air Knive (Super Air Knife, Standard Air Knife a Full-Flow Air Knife). Universal Air Knife Mounting System má pevnou konstrukci z nerezové oceli a je vhodný pro různé průmyslové aplikace. Klikněte zde pro více informací o Universal Air Knife Mounting System. |  |  |
| Electronic Flow Control EXAIR EFC je nově vyvinutý řídící a kontrolní systém, který dramaticky redukuje náklady na výrobu stlačeného vzduchu a to minimalizací spotřeby stlačeného vzduchu pro ofuk, čištění, chlazení a dopravu ionizačních částic. EFC automaticky otevře přívod stlačeného vzduchu pouze v případě, že je přítomný ofukovaný díl. EFC je vybavený fotoelektrickým senzor a časovačem. Klikněte zde pro více informací. |  |  |
| Modely |  |  |
| Standard Ion Air Knife. Model #; Popis. 7103; 3" (76mm) Standard Ion Air Knife. 7106; 6" (152mm) Standard Ion Air Knife. 7112; 12" (305mm) Standard Ion Air Knife. 7118; 18" (457mm) Standard Ion Air Knife. 7124; 24" (610mm) Standard Ion Air Knife. 7130; 30" (762mm) Standard Ion Air Knife. 7136; 36" (914mm) Standard Ion Air Knife. 7142; 42" (1067mm) Standard Ion Air Knife. 7148; 48" (1219mm) Standard Ion Air Knife. Standard Ion Air Knife sestává z nože Standard Air Knife a ionizační tyče Ionizing Bar.. |
| Příslušenství. Model #; Description. 9060; Universal Air Knife Mounting System. 7003; 3" (76mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK). 7006; 6" (152mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK). 7012; 12" (305mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK). 7018; 18" (457mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK). 7024; 24" (610mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK). 7030; 30" (762mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK). 7036; 36" (914mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK). 7042; 42" (1067mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK). 7048; 48" (1219mm) Ionizing Bar pouze (nezahrnuje SAK). 7901; El. zdroj (115V, 50/60 Hz), 2 výstupy. 7907; El. zdroj (230V, 50/60 Hz), 2 výstupy. 7940; El. zdroj (115V, 50/60 Hz), 4 výstupy. 7941; El. zdroj (230V, 50/60 Hz), 4 výstupy. 7902; Stíněný el. kabel délky 1,52 m (5'). 7905; Měřič statické elektřiny. 9001; Cyklónový odlučovač 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM). 9032; Cyklónový odlučovač 1/2 NPT, 90 SCFM. 9002; Cyklónový odlučovač 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM). 9005; Olejový filtr 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 SLPM). 9006; Olejový filtr 3/4 NPT, 50-150 SCFM (1415-4248 SLPM). 9008; Tlakový regulátor s manometrem 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM). 9033; Tlakový regulátor s manometrem 1/2 NPT, 100 SCFM. 9009; Tlakový regulátor s manometrem 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM). 9020; Solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM). 9021; Solenoidový ventil, 200-240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM). 9034; Střední solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM). 9035; Střední solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM). 9036; Velký solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM). 9037; Velký solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM). |

| EXAIR el. zdroj Model 7901 nebo 7907 s výkonem 5 kV. El. zdroj je vybaven el. napájecím kabelem o délce 1,8 m (6'), vypínačem s kontrolkou a 2 vysokonapěťovými výstupy. (K dodání jsou také el. zdroje Model 7940 nebo Model 7941 s 4 výstupy). |  |
| --- | --- |