Full-Flow Air Knife™. Levné řešení poskytující vzduchovou clonu pro ofuk, čištění a chlazení... Co je to “Full-Flow Air Knife”? Full-Flow Air Knife od firmy ExAir je efektivní možnost pro čištění, sušení nebo chlazení částí, pásů nebo dopravníků. Využívá tzv. “Coanda” efektu pro stržení velkého objemu okolního vzduchu, vytváří velký průtok a velkou rychlost vzduchové clony. Plný průtok je podél celé délky nože. 12" (305mm) Full-Flow Air Knife měří 12" (305mm). Vstup stlačeného vzduchu je na zadní straně na obou koncích.. Spotřeba. Full-Flow Air Knife s .002" (.05mm) vymezovací podložkoualled. Vstupní tlak; Spotřeba vzduchu na 1” délky (25mm); Rychlost ve vzdálenosti 6" (152mm); Úroveň zvuku v 3' (914mm); Síla na palec (2.5cm) ve vzdálenosti 6" (152mm). PSIG; Bar; SCFM; SLPM; FPM; M/S; dBA; Unce; Gramy. 20; 1.4; 1.1; 31; 3000; 15.2; 64; 0.4; 11. 40; 2.8; 1.8; 51; 5000; 25.4; 72; 1.0; 28. 60; 4.1; 2.4; 68; 7500; 38.1; 76; 1.6; 45. 80; 5.5; 3.1; 88; 10,000; 50.8; 80; 2.3; 65. 100; 6.9; 3.8; 108; 12,000; 61; 83; 2.9; 82.. Testováno s 12" (305mm) Full-Flow Air Knife.. Rozměry – hliníková lišta - Aluminum Full-Flow Air Knife. délka Full-Flow Air Knife délka proudění. Rozměry - nerezová ocel - Full Flow Air Knife. Std. Air Knife Airflow Length. délka Full-Flow Air Knife délka proudění. Universální systém montáže nožů (Universal Air Knife Mounting System). Nový model 9060 držáku nožů je používán pro bezpečné a přesné umístění pro většinu vzduchových nožů firmy ExAir. Může být montován buď na horní nebo spodní stranu většiny vzduchových nožů (Super Air Knife, Standard Air Knife and Full-Flow Air Knife). Universální systém montáže má odolnou ocelovou konstrukci, která je použitelná pro různé průmyslové aplikace. Klikněte zde pro více informací o montážním systému (Universal Air Knife Mounting System).. Elektronická kontrola průtoku (Electronic Flow Control). Nový EFC je elektronická kontrola průtoku, která velmi snižuje cenu za tlakový vzduch vypínáním tlakového vzduchu, pokud není přítomen žádný ofukovaný produkt. Dochází k minimalizaci použitého tlakového vzduchu pro ofukování, sušení, chlazení, dopravování a eliminaci elektrostatiky. EFC je kombinace fotoelektrického snímače s časovačem, který snižuje spotřebu vzduchu vypnutím, pokud není přítomen ofukovaný produkt. Klikněte zde pro více informací.. Modely. Plnoprůtokové - Aluminum Full-Flow Air Knife. Model #; Popis. 2603; 3" (76mm) Aluminum Air Knife. 2606; 6" (152mm) Aluminum Air Knife. 2609; 9" (229mm) Aluminum Air Knife. 2612; 12" (305mm) Aluminum Air Knife. 2618; 18" (457mm) Aluminum Air Knife. 2624; 24" (610mm) Aluminum Air Knife. 2630; 30" (762mm) Aluminum Air Knife. 2636; 36" (914mm) Aluminum Air Knife.. Aluminum Full-Flow Air Knife – sada vymezovacích podložek. Model #; Popis. 2903; 3" (76mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2906; 6" (152mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2909; 9" (229mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2912; 12" (305mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2918; 18" (457mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2924; 24" (610mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2930; 30" (762mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2936; 36" (914mm) Aluminum Air Knife Shim Set. Sada obsahuje (1) .001" (.03mm), .003" (.08mm) a .004" (.10mm) silnou podložku z plastu.. Nerezová ocel - Stainless Steel Full-Flow Air Knife. Model #; Popis. 2603SS; 3" (76mm) Stainless Steel Air Knife. 2606SS; 6" (152mm) Stainless Steel Air Knife. 2609SS; 9" (229mm) Stainless Steel Air Knife. 2612SS; 12" (305mm) Stainless Steel Air Knife. 2618SS; 18" (457mm) Stainless Steel Air Knife. 2624SS; 24" (610mm) Stainless Steel Air Knife. 2630SS; 30" (762mm) Stainless Steel Air Knife. 2636SS; 36" (914mm) Stainless Steel Air Knife.. Nerezová ocel - Full-Flow Air Knife Shim Sets– sada vymezovacích podložek. Model #; Popis. 2903SS; 3" (76mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2906SS; 6" (152mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2909SS; 9" (229mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2912SS; 12" (305mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2918SS; 18" (457mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2924SS; 24" (610mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2930SS; 30" (762mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2936SS; 36" (914mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. Sada obsahuje (1) .002" (.05mm) silnou ocelovou podložku... Příslušenství. Model #; Popis. 9060; Universal Air Knife Mounting System. 9001; Cyklónový odlučovač, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM). 9032; Cyklónový odlučovač, 1/2 NPT, 90 SCFM (2548 SLPM). 9002; Cyklónový odlučovač, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM). 9005; Olejový filtr, 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 SLPM). 9006; Olejový filtr, 3/4 NPT, 50-150 SCFM (1415-4248 SLPM)r. 9008; Tlakový regulátor s manometrem, 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM). 9033; Tlakový regulátor s manometrem, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM). 9009; Tlakový regulátor s manometrem, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM). 9020; Solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM). 9021; Solenoidový ventil, 200-240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM). 9034; Střední solenoidový ventil, 120V, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM). 9035; Střední solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM). 9036; Velký solenoidový ventil, 120V, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM). 9037; Velký solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM). 9065; Velký solenoidový ventil, 24VDC, 50/60Hz, 1 NPT, 350 SCFM (9911 SLPM)..