Standard Air Knife™ Silná vzduchová clona pro ofukování pásů, desek a součástí.. Co je to standardní vzduchový nůž? (Standard Air Knife) Tichá a účinná cesta k čištění, sušení nebo chlazení produktů, pásů nebo dopravníků. Nože Standard Air Knife využívají tzv. “Coanda” efektu (vytvoření clony vysokorychlostní kapalinou) k vytvoření pohybu vzduchu v jeho okolí. Využitím malého množství tlakového vzduchu jako zdroje energie, standardní vzduchový nůž strhne velký objem okolního vzduchu s velkou rychlostí vzduchové clony směrem k produktu. Proč standardní nůž? (Standard Air Knife) Poměr zesílení (stržený vzduch k tlakovému) je 30:1 u standardního nože, v porovnání s 3:1 u trubky s vrtanými dírami nebo drážkou. Znamená to možnost úspory od 40% do 90% vzduchu, pokud nahradíte “podomácku” vyráběné zařízení. Návratnost v penězích je řádově ne v měsících nebo letech, ale v týdnech. Standardní nože dramaticky snižují “ostrý náběh” postupným strháváním okolního vzduchu do proudu stlačného vzduchu. Hladina vzduchu je běžně snížena na polovinu. Výsledkem je vysoká rychlost, velký objem vzduchové clony se sníženou hladinou hluku a spotřebou tlakového vzduchu. Pro srovnání, vrtané trubky nebo otevřené trysky minimálně zesilují množství vzduchu. Dále produkují nepřijatelně vysokou hladinu hluku rozpínáním tlakového vzduchu do okolí.; (3) Model 2012 12" (305mm) Standard Air Knives slouží k sušení součástí v pračce... Použití; Výhody. Sušení produků po umytí; Snížení hluku až o 10dB. Čištění pásů ve válcovnách; Snížení spotřeby vzduchu. Čištění dopravníků; 30:1 zesílení vzduchu. Chlazení produktů nebo částí; Hliníkové nebo ocelové provedení. Sušení a čištění pásů; Nastavitelná síla a tok. Ekologické třídění; Běžně dodávané do délky 48" (1219mm). Operace otevírání/plnění obalů; Systém neomezené délky. Očištění před nátěrem/lakováním; Bez pohyblivých součástí. Odstranění zbytků po zpracování; Kompaktní, snadná instalace.; A Model 2012 12" (305mm) Standard Air Knife - otevírání obalů před plněním... Rozměry - Aluminum Standard Air Knife. Možnost speciálních délek – kontaktujte prodejce. Celková délka [délka proudění + 1” (25mm)] délka Std. Air Knife délka proudění. Rozměry - Stainless Steel Standard Air Knife. délka Std. Air Knife délka proudění Celková délka [délka proudění + 1” (25mm)]. Spotřeba. Spotřeby Standard Air Knife s .002" (.05mm) silnou vymezovací podložkou. Tlak vzduchu; Spotřeba na palec (25mm); Rychlost v 6" (152mm); Úroveň hluku v 3' (914mm); Síla na palec v 6" (152mm). PSIG; Bar; SCFM; SLPM; FPM; M/S; dBA; Unce; Gramy. 20; 1.4; 1.3; 37; 4000; 20.3; 65; 0.45; 13. 40; 2.8; 2.0; 57; 5800; 29.5; 74; 1.1; 31. 60; 4.1; 2.7; 76; 8500; 43.2; 80; 2.0; 57. 80; 5.5; 3.4; 96; 11,000; 55.9; 83; 2.7; 77. 100; 6.9; 4.1; 116; 13,000; 66; 86; 3.3; 94.. Univerzální systém montáže nožů (Universal Air Knife Mounting System). Nový model 9060 držáku nožů je používán pro bezpečné a přesné umístění pro většinu vzduchových nožů firmy ExAir. Může být montován buď na horní nebo spodní stranu většiny vzduchových nožů (Super Air Knife, Standard Air Knife a Full-Flow Air Knife). Univerzální systém montáže má odolnou ocelovou konstrukci, která je použitelná pro různé průmyslové aplikace. Klikněte zde pro více informací o montážním systému (Universal Air Knife Mounting System).. Elektronická kontrola průtoku (Electronic Flow Control). Nový EFC je elektronická kontrola průtoku, která velmi snižuje cenu za tlakový vzduch vypínáním tlakového vzduchu, pokud není přítomen žádný ofukovaný produkt. Dochází k minimalizaci použitého tlakového vzduchu pro ofukování, sušení, chlazení, dopravování a eliminaci elektrostatiky. EFC je kombinace fotoelektrického snímače s časovačem, který snižuje spotřebu vzduchu vypnutím, pokud není přítomen ofukovaný produkt. Klikněte zde pro více informací.. Modely. Nože - Aluminum Air Knife Model #; Popis. 2003; 3" (76mm) Aluminum Air Knife. 2006; 6" (152mm) Aluminum Air Knife. 2009; 9" (229mm) Aluminum Air Knife. 2012; 12" (305mm) Aluminum Air Knife. 2018; 18" (457mm) Aluminum Air Knife. 2024; 24" (610mm) Aluminum Air Knife. 2030; 30" (762mm) Aluminum Air Knife. 2036; 36" (914mm) Aluminum Air Knife. 2042; 42" (1067mm) Aluminum Air Knife. 2048; 48" (1219mm) Aluminum Air Knife... Sady vymezovacích podložek - Aluminum Air Knife Shim Sets Model #; Popis. 2303; 3" (76mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2306; 6" (152mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2309; 9" (229mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2312; 12" (305mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2318; 18" (457mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2324; 24" (610mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2330; 30" (762mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2336; 36" (914mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2342; 42" (1067mm) Aluminum Air Knife Shim Set. 2348; 48" (1219mm) Aluminum Air Knife Shim Set.. Sada obsahuje (1) .001" (.03mm), .003" (.08mm) and .004" (.10mm) silnou vymezovací podložku.. Nerezová ocel - Air Knife Model #; Popis. 2003SS; 3" (76mm) Stainless Steel Air Knife. 2006SS; 6" (152mm) Stainless Steel Air Knife. 2009SS; 9" (229mm) Stainless Steel Air Knife. 2012SS; 12" (305mm) Stainless Steel Air Knife. 2018SS; 18" (457mm) Stainless Steel Air Knife. 2024SS; 24" (610mm) Stainless Steel Air Knife. 2030SS; 30" (762mm) Stainless Steel Air Knife. 2036SS; 36" (914mm) Stainless Steel Air Knife. 2042SS; 42" (1067mm) Stainless Steel Air Knife. 2048SS; 48" (1219mm) Stainless Steel Air Knife... Nerezová ocel - Air Knife Shim Sets Model #; Popis. 2303SS; 3" (76mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2306SS; 6" (152mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2309SS; 9" (229mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2312SS; 12" (305mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2318SS; 18" (457mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2324SS; 24" (610mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2330SS; 30" (762mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2336SS; 36" (914mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2342SS; 42" (1067mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set. 2348SS; 48" (1219mm) Stainless Steel Air Knife Shim Set.. Sada obsahuje (3) .002" (.05mm) silnou ocelovou podložku... Příslušenství. Model #; Popis. 9060; Universal Air Knife Mounting System. 9001; Cyklónový odlučovač, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM). 9032; Cyklónový odlučovač, 1/2 NPT, 90 SCFM (2548 SLPM). 9002; Cyklónový odlučovač, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM). 9005; Olejový filtr, 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 SLPM). 9006; Olejový filtr, 3/4 NPT, 50-150 SCFM (1415-4248 SLPM). 9008; Tlakový regulátor s manometrem, 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM). 9033; Tlakový regulátor s manometrem, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM). 9009; Tlakový regulátor s manometrem, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM). 9020; Solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM). 9021; Solenoidový ventil, 200-240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM). 9034; Střední solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM). 9035; Střední solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM). 9036; Velký solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM). 9037; Velký solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM). 9065; Velký solenoidový ventil, 24VDC, 50/60Hz, 1 NPT, 350 SCFM (9911 SLPM)..