Super Air Knife™ Tichá vzduchová clona pro ofuk, čištění, sušení a chlazení.. Překvapující nízká hladina hluku - pouze 69 dBA!; Ofukování. Snížená spotřeba vzduchu!. Stejnoměrný tok vzduchu!. Zesílení až 40:1!. Co je to Super Air Knife? Nůž Super Air Knife je poslední generace vzduchových nožů, která dramaticky snižuje množství použitého vzduchu a hladinu hluku v porovnání s jinými systémy. Super Air Knife nabízí mnoho způsobů použití pro čištění, sušení nebo chlazení produktů, pásů nebo dopravníků. Poskytuje rovnoměrný proud (“clonu”) laminárního proudu vzduchu podél celé pracovní délky se silným proudem.; Sušení. Hlučnost ofuku připomíná šepot po nahrazení stávajícího kompaktním nožem Super Air Knife. Při tlaku od 5,5 baru je úroveň hluku překvapivých 69 dBA pro většinu aplikací!! Poměr zesílení (stržený ku tlakovému vzduchu) je 40:1. Nože Super Air Knife vyhovují OSHA požadavkům na tlakové výrobky a požadavkům ohledně hlučnosti.; Chlazení. Použití. Sušení součástí po mytí; Čištění. Čištění válcovaných profilů. Čištění dopravníků. Chlazení produktů nebo částí. Sušení nebo čištění pásů. Ekologické třídění. Ofukování před nátěry nebo lakováním... Výhody. Hladina hluku - 69 dBA pro většinu aplikací. Minimální spotřeba vzduchu. 40:1 zesílení spotřebovávaného vzduchu. Stejnoměrný tok vzduchu podél celé délky. Jednoduchá montáž - použití montážního systému Universal Air Knife Mounting System nebo použití vstupu tlakového vzduchu na obou koncích nebo shora. Kompaktní, snadná instalace. Zapuštěné montážní prvky pro jednoduchou montáž. Bez pohyblivých součástí – bezúdržbový systém. Nastavitelná síla a tok. Možnost provedení ze speciální nerezové oceli. Upínací šrouby z nerezové oceli na všech modelech. Speciální délky dle požadavku. Neomezená délka systému sestaveného z komponentů. Délky do 48" (1219mm) v provedení z hliníku a nerezové oceli skladem (nerezová ocel - do teploty 427° C, potravinářství nebo korozivního prostředí); A Model 110024SS 24" (610mm) Stainless Steel Super Air Knife suší kryty zásuvek vystupující z leštičky.. Super Air Knife™ - porovnání ofukování. Porovnání ofukování Na obrázku je viděr varianta ofukování vody z lahví, ale která metoda je nejlepší? Následující porovnání navrtané trubky, ploché hubice, ofukovací lišty a nože ukáže, že výběr produktu od ExAiru je nejlepší volba pro ofukování, chlazení nebo sušení. Naším cílem pro každý způsob ofukování bylo použití nejmenšího množství vzduchu při správně provedné operaci (nejnižší energetická náročnost a nejnižší hladina hluku). Požadovaný tlak vzduchu byl pro všechny případy 4,1 BAR (40PSIG), který umožňoval odpovídající rychlost ofuku pro odstranění vody. Tabulka níže ukazuje celkové výsledky. Protože použité součásti měli rozdílné provedení (díry nebo ostré hrany) hladina hluku byla měřena ve volném vzduchu (ne na povrchu, kam dopadal vzduch).; (2) Model 110012 12" (305mm) Super Air Knives – ofukování vody před etiketováním... Děrovaná trubka Tento často používaný způsob je levný a snadno vyrobitelný. Pro tento test byla použita navrtaná trubka (2), každá díra měla průměr 1,6 mm, vzdálenost 13 mm. Jak je vidět na výsledku, úspěšnost je velmi nízká. Nízká pořizovací cena je zastíněna vysokou energetickou náročností. Otvory lze snadno zakrýt a úroveň hluku je velmi vysoká. Rychlost podél pracovní délky byla velmi proměnlivá, s tlakovými špičkami a propady, s množstvím bodů bez tlaku.. Ploché hubice Jak je vidět níže, toto levné řešení s hubicemi mělo nejhorší výsledky. Provedení je možné z plastu, hliníku a nerezové oceli od několika výrobců. Ploché hubice způsobují strhávání okolního vzduchu, ale vyznačují se stejnými nedostatky jako vrtané trubky. Provozní cena a hladina hluku u obou je vysoká. Někteří výrobci nabízejí provedení s možnou blokací otvorů – v rozporu s předpisy OSHA. Rychlost byla nestejnoměrná, s vzduchovými špičkami.. Dmychadla s ofukovacími noži (Blower Air Knife) Dmychadlo s ofukem je drahé a hlučné řešení. Jak je vidět níže, pořizovací cena je vysoká. Provozní náklady byly nižší než u vrtaných trubek a plochých hubic, ale je nutno porovnávat s výrobky ExAir - Super Air Knife. Velké dmychadlo s dvěmi hadicemi o průměru 3" (76mm) vyžaduje odpovídající montážní prostor v porovnání s ostatními řešeními. Hladina hluku je 90 dBA. Není zde možnost opakovaného zapínání a vypínání pro úsporu energie jako u ostatních řešení. Zdražení díky nutné údržbě ložisek a filtrů spolu s časovými prodlevami, je rovněž záporný faktor.. EXAIR Super Air Knife Super Air Knife udělal vyjímečnou službu při odstranění vlhkosti pomocí rovnoměrného laminárního proudění. Hladina hluku byla extrémně nízká. Pro tuto aplikaci byl požadovaný příkon nepatrně vyšší než dmychadlo, ale ve skutečnosti může být nižší, díky možnosti opakovanému zapínání a vypínání podle potřeby. Bezpečnost není problém. Náklady na údržby jsou nízké, protože zařízení nemá žádné pohyblivé části.. Porovnání ofuků. PSIG; BAR; SCFM; l/min; Požadovaný příkon (kW); Úroveň hluku dBA; Pořizovací cena; *Roční náklady; Prům.roční nákl.na údržbu; Náklady za 1. rok. Vrtaná trubka; 60; 4.1; 174; 4,924; 25; 91; $50; $4,508; $920; $5,478. Ploché hubice; 60; 4.1; 257; 7,273; 37; 102; $168; $6,569; $1,450; $8,187. Dmychadlo; 3; 0.2; N/A; N/A; 7,3; 90; $5,500; $1,288; $1,500; $8,288. Super Air Knife; 60; 4.1; 55; 1,557; 8; 69; $452; $1,417; $300; $2,169. *Pro prům. cenu za elektřinu v USA 8.3 centů/ kWh. Roční proběh 40 hodin/týden, 52 týdnů/rok... Chytré využití tlakového vzduchu Téměř každá průmyslová firma má minimálně jeden kompresor, který je používán pro stovky různých druhů nářadí, vybavení a operací. Zatímco mnoho aplikací na ztlačený vzduch nejsou problémem, některé ano. Nevhodné použití může přinést nárůst nákladů, vysokou hladinu hluku a nebezpečí úrazu tlakovým vzduchem pro obsluhu. Snížení ceny energie Nejlepší cesta ke snížení nákladů na energii je vhodná údržba a použití tlakového vzduchu. Úniky a znečištěné filtry vyžadují pravidelnou péči. Úspora energie může také vzniknout odstraněním zastaralých zařízení a náhradou za nové s vyšší účinností, které se zaplatí v krátké době. Důležitým faktorem je zvyšování efektivity. Super Air Knife spotřebují pouze 1/3 tlakového vzduchu oproti běžným ofukům, používaným k čištění, chlazení a sušení a mohou být opakovaně zapínány a vypínány. Snížení hladiny hluku Vysoká hladina hluku je běžný problém mnoha provozů. Hluk u nože Super Air Knife je do 69 dBA, dokonce i při tlaku nad 5,5 baru (80 PSIG). Použití nože Super Air Knife je možnost, jak dosáhnout vysoké účinnosti při nízkém hluku.. A Model 110018 18" (457mm) Super Air Knife - chlazení odlévaných plastů včetně prolisů.. Maximální hodnoty zátěže hlukem dle OSHA. Hodin/den (konst.hluk); 8; 7; 4; 3; 2; 1; 0.5. Úroveň hluku dBA; 90; 91; 95; 97; 100; 105; 110. OSHA Standard 29 CFR-1910.95 (a).. Snížení nebezpečí úrazu Při tlaku vzduchu nad 2 bary, může nastat nebezpečí úrazu na výstupu vzduchu z otvorů, hadic nebo trubek. V případě, že výstup je zablokován rukou nebo jinou částí těla, tlak vzduchu může způsobit krevní podlitiny nebo i vážnější zranění. Nůž Super Air Knife byl navržen pro bezpečné použití a nemůže být nebezpečný. Může být používán i při vyšších tlacích a je v souladu s požadavky dle OSHA standard 1910.242(b). Náhrada za drahá a hlučná dmychadla V některých firmách převládá názor, že se ušetří elektrická energie pokud se použije dmychadel jako zdroje. Ve skutečnosti je dmychadlo velmi drahý vklad do výroby, protože jsou nutné odstávky pro drahé údržby, zejména ložisek, řemenů a filtrů. Zde je uvedeno několik důležitých podmínek:. (5) Model 110003 3" (76mm) Super Air Knives – ofukování třísek z upínek, nástrojů a vodítek při vrtání. - Filtry musí být měněny každé 3 měsíce - Řemeny musí být měněny každé 3 až 6 měsíců - Ložiska dmychadla mají krátkou životnost, protože otáčky dmychadla musí být v rozmezí 17-20,000 ot./min., aby bylo dosaženo efektivního proudu vzduchu - Špatně navržené těsnění dovoluje průnik nečistot a vlhkosti a při teplotách nad 52° C se snižuje životnost ložisek. - Typická výměna ložisek jednou za rok stojí přibližně 25 000 Kč. - Mnohdy ložiska nemohou být vyměněna na místě, ale musí se zařízení odvézt k výrobci nebo do servisu.. Dmychadla zabírají velký prostor a často překračují limity pro hlučnost. Dále je obtížné kontrolovat rychlost proudění, protože to vyžaduje další přídavná zařízení... Rozměry - Aluminum Super Air Knife. Super Air Knife - délka. Rozměry - nerezová ocel - Stainless Steel Super Air Knife.. Super Air Knife - délka... Super Air Knife výkon s vymezovací podložkou .002" (.05mm). Úroveň hluku v 3' (914mm)Síla na 1” v 6" (152mm) Vstupní tlak. UnceGramyPSIGSpotřeba vzduchu na 1” délkyRychlost v 6" (152mm); Bar; SCFM; l/min.; FPM. 20M/SdBA; 1.4; 1.1; 31; 5000; 25.4; 57; 0.6; 17. 40; 2.8; 1.7; 48; 7000; 35.6; 61; 1.1; 31. 60; 4.1; 2.3; 65; 9600; 48.8; 65; 1.8; 51. 80; 5.5; 2.9; 82; 11,800; 57.9; 69; 2.5; 71. 100; 6.9; 3.5; 99; 13,500; 66; 72; 3.2; 91.. Univerzální systém montáže nožů (Universal Air Knife Mounting System). Nový model 9060 držáku nožů je používán pro bezpečné a přesné umístění pro většinu vzduchových nožů firmy ExAir. Může být montován buď na horní nebo spodní stranu většiny vzduchových nožů (Super Air Knife, Standard Air Knife a Full-Flow Air Knife). Univerzální systém montáže má odolnou ocelovou konstrukci, která je použitelná pro různé průmyslové aplikace... Montážní systém může být také použit pro zařízení eliminace statické elektřiny. Nůž Super Ion Air Knife může být přichycen shora. Spodní uchycení může být použito pro nože delší než 18” (457mm). Pro nůž Standard Ion Air Knife může být horní uchycení použito pro všechny délky. Spodní uchycení pro Standard Ion Air Knive je pro délky 9” (229mm) a více.. Univerzální montážní systém (Universal Air Knife Mounting System) může být nastavený do různých pozic (díky kloubům) a umožňuje maximální prodloužení 30” (762mm). Pro montáž je požadován průměr děr 14mm. Případně může být držák přišroubován do závitu o rozměru 1/2”. Pro některé typy nožů o délce 24” (610mm) nebo delší, se doporučuje použít 2 montážní systémy pro větší bezpečnost.. Elektronická kontrola průtoku (Electronic Flow Control). Nový EFC je elektronická kontrola průtoku, která velmi snižuje cenu za tlakový vzduch vypínáním tlakového vzduchu, pokud není přítomen žádný ofukovaný produkt. Dochází k minimalizaci použitého tlakového vzduchu pro ofukování, sušení, chlazení, dopravování a eliminaci elektrostatiky. EFC je kombinace fotoelektrického snímače s časovačem, který snižuje spotřebu vzduchu vypnutím, pokud není přítomen ofukovaný produkt. Klikněte zde pro více informací... Modely. Nůž - Aluminum Super Air Knife. Model #; Popis. 110003; 3" (76mm) Aluminum Super Air Knife. 110006; 6" (152mm) Aluminum Super Air Knife. 110009; 9" (229mm) Aluminum Super Air Knife. 110012; 12" (305mm) Aluminum Super Air Knife. 110018; 18" (457mm) Aluminum Super Air Knife. 110024; 24" (610mm) Aluminum Super Air Knife. 110030; 30" (762mm) Aluminum Super Air Knife. 110036; 36" (914mm) Aluminum Super Air Knife. 110042; 42" (1067mm) Aluminum Super Air Knife. 110048; 48" (1219mm) Aluminum Super Air Knife.. Aluminum Super Air Knife - sada vymezovacích podložek. Model #; Popis. 110303; 3" (76mm) Aluminum Super Air Knife Shim Set. 110306; 6" (152mm) Aluminum Super Air Knife Shim Set. 110309; 9" (229mm) Aluminum Super Air Knife Shim Set. 110312; 12" (305mm) Aluminum Super Air Knife Shim Set. 110318; 18" (457mm) Aluminum Super Air Knife Shim Set. 110324; 24" (610mm) Aluminum Super Air Knife Shim Set. 110330; 30" (762mm) Aluminum Super Air Knife Shim Set. 110336; 36" (914mm) Aluminum Super Air Knife Shim Set. 110342; 42" (1067mm) Aluminum Super Air Knife Shim Set. 110348; 48" (1219mm) Aluminum Super Air Knife Shim Set. Sadaobsahuje (1) .001" (.03mm), .003" (.08mm) a .004" (.10mm) silnou podložku z plastu... Nerezová ocel - Stainless Steel Super Air Knife Only. Model #; Popis. 110003SS; 3" (76mm) Stainless Steel Super Air Knife. 110006SS; 6" (152mm) Stainless Steel Super Air Knife. 110009SS; 9" (229mm) Stainless Steel Super Air Knife. 110012SS; 12" (305mm) Stainless Steel Super Air Knife. 110018SS; 18" (457mm) Stainless Steel Super Air Knife. 110024SS; 24" (610mm) Stainless Steel Super Air Knife. 110030SS; 30" (762mm) Stainless Steel Super Air Knife. 110036SS; 36" (914mm) Stainless Steel Super Air Knife. 110042SS; 42" (1067mm) Stainless Steel Super Air Knife. 110048SS; 48" (1219mm) Stainless Steel Super Air Knife.. Nerezová ocel - Stainless Steel Super Air Knife sada vymezovacích podložek. Model #; Popis. 110303SS; 3" (76mm) Stainless Steel Super Air Knife Shim Set. 110306SS; 6" (152mm) Stainless Steel Super Air Knife Shim Set. 110309SS; 9" (229mm) Stainless Steel Super Air Knife Shim Set. 110312SS; 12" (305mm) Stainless Steel Super Air Knife Shim Set. 110318SS; 18" (457mm) Stainless Steel Super Air Knife Shim Set. 110324SS; 24" (610mm) Stainless Steel Super Air Knife Shim Set. 110330SS; 30" (762mm) Stainless Steel Super Air Knife Shim Set. 110336SS; 36" (914mm) Stainless Steel Super Air Knife Shim Set. 110342SS; 42" (1067mm) Stainless Steel Super Air Knife Shim Set. 110348SS; 48" (1219mm) Stainless Steel Super Air Knife Shim Set. Sada obsahuje (3) .002" (.05mm) silnou ocelovou podložku... Příslušenství. Model #; Popis. 9060; Universal Air Knife Mounting System – montážní systém. 9001; Cyklónový odlučovač, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) – a aut. odvaděčem kondenzátu. 9032; Cyklónový odlučovač, 1/2 NPT, 90 SCFM (2548 SLPM) – s aut. odvaděčem kondenzátu. 9002; Cyklónový odlučovač, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) – s aut. odvaděčem kondenzátu. 9005; Olejový filtr, 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 SLPM). 9006; Olejový filtr, 3/4 NPT, 50-150 SCFM (1415-4248 SLPM). 9008; Tlakový regulátor s manometrem, 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM). 9033; Tlakový regulátor s manometrem, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM). 9009; Tlakový regulátor s manometrem, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM). 9020; Solenoidový ventil, 120V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM). 9021; Solenoidový ventil, 200-240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM). 9034; Střední solenoidový ventil, 120V, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM). 9035; Střední solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM). 9036; Velký solenoidový ventil, 120V, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM). 9037; Velký solenoidový ventil, 240V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM). 9065; Velký solenoidový ventil, 24VDC, 50/60Hz, 1 NPT, 350 SCFM (9911 SLPM). 110900; Hliníková sada spojek. 110900SS; Ocelová sada spojek..