|  | Hubice a trysky Air Nozzles and Jets |  |
| --- | --- | --- |
|  | Snížení hluku a nákladů na ofukování. Udělení ceny pro Super Air Nozzles je nejlepším důkazem! |  |

Co to jsou vzduchové hubice a trysky? Jednoduché řešení nadměrné spotřeby vzduchu a vysoké úrovně hluku při ofukování. Hubice a trysky produkují proud až 25x větší než je spotřebovaný tlakový vzduch, použitý jako zdroj síly. Proč vzduchové hubice a trysky? Úspora vzduchu, v porovnání s otevřenou trubkou používanou pro ofuk, může být až 80%. Méně vzduchu znamená nižší hluk. Typické snížení hluku je o 10 dBA. Všechny hubice a trysky odpovídají US předpisům OSHA.. Flexibilní hadice jsou ideální pro časté změny poloh trysek. Použití Výhody. Čištění výrobků; Snížení nákladů na tlakový vzduch. Odstranění částic; Snížení hluku v průměru o 10 dBA. Sušení výrobků; Zlepšení účinků ofuku. Ofukování kapalin; Kompaktní. Chlazení částí; Odpovídá US protihlukovým předpisům. Doprava materiálu; Odpovídá US bezpečnostním předpisům. Posun výrobků; Zvyšuje produktivitu. Doprava vláken; Model 1213-12 Super Blast Safety Air Gun ofukuje papírový prach z potiskovaného pásu. Výpomoc vzduchem..

Porovnání hubic a trysek (Air Nozzles, trysek). Model; Materiál; Popis; Vstup; Spotřeba při (5.5 Bar); Síla; Üroveň hluku dBA. SCFM; SLPM; Unce; Gramy. 1001; Mosaz; Safety Air Nozzle; 1/8 NPTF; 10; 283; 9*; 255; 78. 1102; Slitina Zn/Al; Mini Super Air Nozzle; 1/8 NPTF; 10; 283; 9*; 255; 71. 1102SS; Nerezová ocel; Mini Super Air Nozzle; 1/8 NPTF; 10; 283; 9*; 255; 71. 1103; Slitina Zn/Al; Mini Super Air Nozzle; 1/8 NPTM; 10; 283; 9*; 255; 71. 1103SS; Nerezová ocel; Mini Super Air Nozzle; 1/8 NPTM; 10; 283; 9*; 255; 71. 6010; Mosaz; High Flow Air Jet; 1/8 NPTM; 11; 311; 7+; 200; 78. 1010SS; Nerezová ocel; Micro Air Nozzle; 1/8 NPTM; 13; 368; 12*; 340; 79. 1009; Hliník; Adjustable Air Nozzle; 1/8 NPTM; 13; 368; 12**; 340; 79. 1009SS; Nerezová ocel; Adjustable Air Nozzle; 1/8 NPTM; 13; 368; 12**; 340; 79. 1100; Slitina Zn/Al; Super Air Nozzle; 1/4 NPTF; 14; 396; 13*; 368; 74. 1100SS; Nerezová ocel; Super Air Nozzle; 1/4 NPTF; 14; 396; 13*; 368; 74. 1101; Slitina Zn/Al; Super Air Nozzle; 1/4 NPTM; 14; 396; 13*; 368; 74. 1101SS; Nerezová ocel; Super Air Nozzle; 1/4 NPTM; 14; 396; 13*; 368; 74. 1100-PEEK; PEEK (Plast); Super Air Nozzle; 1/4 NPTF; 14; 396; 13*; 368; 74. 1002; Mosaz; Safety Air Nozzle; 1/4 NPTF; 17; 481; 16*; 453; 80. 1002SS; Nerezová ocel; Safety Air Nozzle; 1/4 NPTF; 17; 481; 16*; 453; 80. 1003; Mosaz; Safety Air Nozzle; 3/8 NPTF; 18; 509; 18*; 510; 83. 6019; Mosaz; Adjustable Air Jet; 1/8 NPTM; 18; 509; 16***; 453; 83. 6013; Mosaz; High Velocity Air Jet; 1/8 NPTM; 22; 622; 20++; 567; 82. 1122; Slitina Zn/Al; 2" Super Air Nozzle; 1/4 NPTF; 22; 622; 22++; 624; 77. 1122SS; Nerezová ocel; 2" Super Air Nozzle; 1/4 NPTF; 22; 622; 22++; 624; 77. HP1002; Mosaz; High Power Safety Air Nozzle; 1/4 NPTF; 32; 906; 28*; 792; 87. HP1002SS; Nerezová ocel; High Power Safety Air Nozzle; 1/4 NPTF; 32; 906; 28*; 792; 87. 1104; Slitina Zn/Al; Super Air Nozzle; 3/8 NPTF; 35; 991; 30*; 850; 82. 1104SS; Nerezová ocel; Super Air Nozzle; 3/8 NPTF; 35; 991; 30*; 850; 82. 1105; Slitina Zn/Al; Super Air Nozzle; 3/8 NPTM; 35; 991; 30*; 850; 82. 1105SS; Nerezová ocel; Super Air Nozzle; 3/8 NPTM; 35; 991; 30*; 850; 82. 1111-4; Slitina Zn/Al; Super Air Nozzle Cluster; 3/8 NPTF; 56; 1585; 3.2 lbs*; 1451; 82. 1106; Slitina Zn/Al; Super Air Nozzle; 1/2 NPTF; 60; 1699; 3.3 lbs*; 1497; 87. 1106SS; Nerezová ocel; Super Air Nozzle; 1/2 NPTF; 60; 1699; 3.3 lbs*; 1497; 87. 1107; Slitina Zn/Al; Super Air Nozzle; 1/2 NPTM; 60; 1699; 3.3 lbs*; 1497; 87. 1107SS; Nerezová ocel; Super Air Nozzle; 1/2 NPTM; 60; 1699; 3.3 lbs*; 1497; 87. 1111-7; Slitina Zn/Al; Super Air Nozzle Cluster; 1/2 NPTF; 98; 2773; 5.7 lbs*; 2585; 85. 1111-12; Slitina Zn/Al; Super Air Nozzle Cluster; 1 NPTF; 168; 4754; 9.8 lbs*; 4445; 89. * Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle ** Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s výrobním nastavením 0,20mm *** Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s nastavením 0,15mm Úroveň hluku měřena ve vzdálenosti 3' (914mm) Všechna měření při 5.5 bar +Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s .006" (.15mm) vymezovací podložkou ++Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s .015" (.38mm) vymezovací podložkou..