Model 1001, 1002, 1002SS, a 1003 Safety Air Nozzles Hubice (Safety Air Nozzles) vypouštějí množství tlakového vzduchu v rozsahu 360º stržením vzduchu okolo vnějšího nákružku v kombinaci s tlakovým vzduchem z centrálního otvoru, což vede k produkci velkého množství a vysoké rychlosti vzduchu. Konec se zářezem zajišťuje bezpečný únik vzduchu při uzavření výtokového otvoru. K dostání jsou ve velkém množství provedení pro použití na stávajících jednotkách ofuku. Model 1002SS Stainless Steel Safety Air Nozzle z nerezové oceli je vhodný pro vysoké teploty, potravinářství a korozivní prostředí.. Bezpečnostní hubice (Safety Air Nozzles (Pipe)).. Model 1001 - 1/8 NPT vnitřní Materiál: Mosaz... Model 1002 - 1/4 NPT vnitřní Materiál: Mosaz. Model 1002SS - 1/4 NPT vnitřní Materiál: Ocel.. Model 1003 - 3/8 vnitřní Materiál: Mosaz.. Výkon. Spotřeba vzduchu; Síla*; Hladina hluku. Model; SCFM; SLPM; Unce; Gramy; dBA. 1001; 10; 283; 9; 257; 78. 1002; 17; 481; 16; 453; 80. 1002SS; 17; 481; 16; 453; 80. 1003; 18; 509; 18; 510; 83. *Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm). Všechna měření při 5.5 bar... Tvar proudu (Airflow Pattern). MODEL #; A; B; C; D. 1001; in; 1.13; 2.1; 4.06; 6.0. mm; 29; 53; 103; 152. 1002; in; 1.25; 2.3; 4.4; 6.5. mm; 32; 58; 112; 165. 1002SS; in; 1.25; 2.3; 4.4; 6.5. mm; 32; 58; 112; 165. 1003; in; 1.25; 2.4; 4.7; 7.0. mm; 32; 61; 119; 178..