Deep Hole Vac-u-Gun™ Vysaje a současně přemístí nečistoty! Ideální pro vyčištění vrtaných hlubokých otvorů!.. Co je Deep Hole Vac-u-gun? Ekonomicky a technicky výhodné řešení rychle odstraňující hlavně mechanické nečistoty z hlubokých rýh, drážek a vyvrtaných otvorů. Deep Hole Vac-u-Gun nahradí nebezpečné oprašovače, které mohou způsobit zranění od špon nebo úlomků letících vzduchem. Jednoduše umístěte Deep Hole Vac-u-Gun přes vyvrtanou díru a stiskněte spoušť. Malá hadička s tlakovým vzduchem vyzvedne nečistoty z děr, zatímco ve velkém sacím potrubí dochází k nasávání částic a jejich odstranění. Obsluha je tak chráněná před letícími úlomky, které jsou vedeny uvnitř sacího potrubí. Toto je ideální pro čištění děr o průměru 32 mm (1 1/4") až do hloubky 457 mm (18"). Proč Deep Hole Vac-u-Gun? Deep Hole Vac-u-Gun spotřebuje méně stlačeného vzduchu než obyčejné pistole. Průtokem malého množství stlačeného vzduchu skrz speciální trysky dojde k nadzvednutí částic přetlakem a současnému nasátí a odvodu nečistot. Zesílený výstupní průtok je 12x objemnější než při normálním ofuku. Nízká hmotnost zařízení usnadňuje manipulaci. Deep Hole Vac-u-Gun má trvanlivou litou konstrukci. Věšák pistole slouží k snadnému použití a připevnění na konstrukci.; Model 6394 Deep Hole Vac-u-Gun systém odstraní částice z vyvrtaného plastového materiálu.... Aplikace; Výhody. Otvory v předmětech; Nízká cena. Vrtání do plastů; Bez pohyblivých součástí. “T“ štěrbinové čištění; Odolná konstrukce. Zpracování dřeva; Tichý. Čištění lahví; Nízká spotřeba stl. vzduchu. Čištění zásobníků; Bezpečný provoz - žádné letící úlomky. Otvory se závitem; Lehký a snadno přenosný; Model 6194 Deep Hole Vac-u-Gun čistí štěrbiny tvaru „T“ u frézky.. Odsávání z rotujících částí; OSHA.tlak. Vyrtávací a lisovací stolice; Nehrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Dutinové odsávání.. Jak Deep Hole Vac-u-Gun pracuje Stlačený vzduch, při běžném tlaku 5,5-6,9 bar (80 - 100 PSlG), vstupuje přívodem (1) do prstencového sběrného potrubí (2) kde je umístěna spoušť. Malé množství vzduchu je vpuštěno do hadice (3) , čímž dojde ke vznosu částic. Větší množství stl. vzduchu proudí do hrdla pistole skrz řízené trysky (4). Tento proud vzduchu vytvoří vakuum v hrdle (5), které nasaje materiál. Piliny, úlomky, špony a další rozkouskovaný materiál pak mohou být vedeny do filtračního vaku nebo hadice napojené na Deep Hole Vac-u-Gun.. Deep Hole Vac-u-Gun by neměl být požíván bez filtračního vaku nebo vakuové hadice napojené na výfuk. Vakuové nástroje nemohou být užívané společně s tímto produktem... Specifikace. Tlak stl. vzduchu; Spotřeba vzduchu; Vakuum. PSIG; BAR; SCFM; SLPM; "H2O; kPa; Vstup. 80; 5.5; 15; 425; -32; -8; 1/4 NPT... Modely. Model #; Popis. 6094; Deep Hole Vac-u-Gun (pouze). 6194; Deep Hole Vac-u-Gun s filtračním vakem. 6394; Deep Hole Vac-u-Gun víceúčelový systém-zahrnující filtr. vak a 10' (3m) dlouhou vakuovou hadici.. Doplňky. Model #; Popis. 9001; Cyklónový odlučovač, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM). 9005; Olejový filtr, 3/8 NPT, 15 - 37 SCFM (425 - 1048 SLPM)..