|  | Line Vac™ Přeprava částí, materiálů a odpadu - bez pohyblivých částí. |  |
| --- | --- | --- |

Co je Line Vac? EXAIR Line Vac se připojí ke standardní hadici nebo trubce pro přímou a účinnou přepravu. Kompaktní konstrukční vlastnosti s velkými vstupními průměry zabezpečí pneudopravu s max. kapacitou. Jedenáct velikostí v hliníkovém provedení a deset velikostí v nerezové oceli vyhovují široké různorodosti užití. Proč Line Vac? Line Vac jsou ideální pro přesun velkého množství materiálu na dlouhé vzdálenosti. Malé množství stlačeného vzduchu proudí skrz řízené trysky, které vyprodukují vakuum na jednom konci a druhým koncem proud vzduchu odchází. Rychlost toku materiálu je řízena regulátorem tlaku. Podpěra dovolí snadné připevnění. Žádné pohyblivé částice zajišťují bezúdržbovost.. A Model 6080 3/4" (19mm) Line Vac vakuově dopravuje plastové díly.. Line Vac je určen pro přepravu zejména:. Plastových kuliček; Papíru. Upraveného odpadu; Pilulek a tablet. Textilního zboží; Částeček materiálu. Hmot v tuhé fázi; Hoblin. Potravinářských výrobků; Špon. Pilin; Granulí.. Model 6083 1 1/2" (38mm) Line Vac dopravuje plastové granule do samospádové násypky vytlačovacího lisu..

| Aplikace; Výhody. Násypky; Kompaktní. Napínání vláken; Tichý. Přeprava materiálu; Bez pohyblivých částí. Vyjmutí materiálu; Připojení na standardní hadice či trubky. Odstranění pilin; Hliník nebo tvrzená ocel. Část přenosu; Jedenáct velikostí. Plnící operace; Široká výkonnostní řada. | Model 6084 2" (51mm) Line Vac dopravuje upravený odpad do barelu.. |
| --- | --- |

| Vybrání pravého modelu |  |
| --- | --- |
| Line Vac je k dispozici v široké škále velikostí právě pro Vaší aplikaci. Některá z kritérií pro zvolení vhodného modelu jsou: |  |
| Průměr přenášených částí; Poměr (hmotnost, objem). Průměr hadice nebo trubky; Nerezová ocel ( Typ 303 a 316) nebo hliník. |
| Hliníkové provedení je používáno pro většinu aplikací. Produkty ze standardní nerezové oceli (typ303) nabízejí dobrou odolnost proti korozi a jsou ideální pro dopravu materiálu v těžkém a korozivním prostředí. Pro zvláštní aplikace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, poskytuje nerezová ocel typu 316 vynikající odolnost proti korozi. Vysoká tepelná odolnost modelů Line Vac se hodí pro teploty až 482 °C (900°F). Často se používají pro odběr vzorků horkých spalin. Nový Heavy Duty Line Vac se vyznačuje velkým přepravovaným objemem a vzdoruje opotřebení. |  |
| Line Vac porovnání. Typ materiálu; Teplotní hodnocení; Odolnost proti korozi. Hliníkový Line Vac; 275°F (135°C); Běžná. Nerezový Line Vac (Type 303); 400°F (204°C); Dobrá. Nerezový Line Vac (Type 316); 400°F (204°C); Excelentní. Vysokoteplotní nerezová ocel Line Vac (Type 303); 900°F (482°C); Dobrá. Heavy Duty Line Vac Hardened Slitinová stavba; 400°F (204°C); Dobrá. |
| Rozměry |  |
| hrdlo P (vstup vzduchu) Nosný držák Průtok. |
| SS Modely; Hliníkové Modely; A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P. 6058; 6078; in; .38; .19; 1; 2.18; 1; .63; 1.25; .62; .41; .82; .17; 1.13; .06; 1.07; .18; 1/8 NPT. mm; 10; 5; 25; 55; 25; 16; 32; 16; 10; 21; 4; 29; 2; 27; 5. 6059; 6079; in; 0.5; .31; 1.25; 2.62; 1.23; .75; 1.25; .63; .34; .68; .13; 1; .06; 1.18; .16; 1/8 NPT. mm; 13; 8; 32; 66; 31; 19; 32; 16; 9; 17; 3; 25; 2; 30; 4. 6060; 6080; in; .75; .50; 1.88; 3.88; 1.88; 1.0; 2.0; 1.0; .76; 1.52; .25; 1.38; .06; 1.44; .20; 1/4 NPT. mm; 19; 13; 48; 99; 48; 25; 51; 25; 19; 39; 6; 35; 2; 37; 5. 6061; 6081; in; 1.0; .75; 2.13; 3.88; 1.88; 1.0; 2.0; 1.0; .65; 1.3; .26; 1.32; .06; 1.56; .20; 1/4 NPT. mm; 25; 19; 54; 99; 48; 25; 51; 25; 17; 33; 7; 34; 2; 40; 5. 6062; 6082; in; 1.25; 1.0; 2.38; 3.88; 1.88; 1.0; 2.5; 1.25; 1.0; 2.0; .31; 1.61; .06; 1.68; .28; 1/4 NPT. mm; 32; 25; 61; 99; 48; 25; 64; 32; 25; 51; 8; 41; 2; 43; 7. 6063; 6083; in; 1.5; 1.25; 2.75; 4.38; 2.13; 1.25; 2.5; 1.25; .86; 1.73; .25; 1.44; .06; 1.88; .28; 3/8 NPT. mm; 38; 32; 70; 111; 54; 32; 64; 32; 22; 44; 6; 37; 2; 48; 7. 6064; 6084; in; 2.0; 1.75; 3.25; 4.38; 2.13; 1.25; 3.0; 1.5; 1.17; 2.34; .28; 1.48; .06; 2.13; .28; 3/8 NPT. mm; 51; 45; 83; 111; 54; 32; 76; 38; 30; 59; 7; 38; 2; 54; 7. 6065; 6085; in; 2.5; 2.25; 3.75; 4.38; 2.13; 1.25; 3.0; 1.5; 1.0; 2.0; .31; 1.44; .06; 2.38; .28; 3/8 NPT. mm; 64; 57; 95; 111; 54; 32; 76; 38; 25; 51; 8; 37; 2; 60; 7. 6066; 6086; in; 3.0; 2.75; 4.25; 5.63; 2.75; 1.75; 3.25; 1.63; 1.20; 2.41; .41; 1.44; .06; 2.63; .28; 1/2 NPT. mm; 76; 70; 108; 143; 70; 45; 83; 41; 31; 61; 10; 37; 2; 67; 7. 6067; 6087; in; 4.0; 3.75; 5.25; 5.63; 2.75; 1.75; 3.25; 1.63; 1.34; 2.7; .31; 1.59; .06; 3.13; .28; 1/2 NPT. mm; 102; 95; 133; 143; 70; 45; 83; 41; 34; 69; 8; 40; 2; 80; 7. N/A; 6088; in; 5.0; 4.75; 6.25; 5.63; 2.75; 1.75; 4.13; 2.06; 1.70; 3.47; .33; 1.52; .06; 3.63; .28; 1/2 NPT. mm; 127; 121; 159; 143; 70; 45; 105; 52; 43; 88; 8; 39; 2; 92; 7. |
| Line Vac výkonnost |  |
| 80 PSIG (5.5 BAR); Spotřeba vzduchu; Vakuum. Model #; SCFM; SLPM; "H2O; kPa. 6058, 6078; 5.6; 158; -120; -29.9. 6059, 6079; 7; 198; -100; -24.9. 6060, 6080; 10.7; 303; -72; -18. 6061, 6081; 14.7; 416; -42; -11. 6062, 6082; 25.9; 733; -42; -11. 6063, 6083; 33; 934; -36.8; -9. 6064, 6084; 45; 1274; -28.5; -7. 6065, 6085; 58.5; 1656; -23.5; -6. 6066, 6086; 68.5; 1939; -14.7; -4. 6067, 6087; 95; 2690; -13.6; -3.4. 6088; 128; 3625; -10.5; -2.6. |
| Modely |  |
| Line Vacs jsou dostupné v mnoha velikostech jak pro hliník, tak i pro nerezovou ocel. |  |
| Hliníkový Line Vac. Model #; Popis. 6078; 3/8" (10mm) Hliníkový Line Vac. 6079; 1/2" (13mm) Hliníkový Line Vac. 6080; 3/4" (19mm) Hliníkový Line Vac. 6081; 1" (25mm) Hliníkový Line Vac. 6082; 1-1/4" (32mm) Hliníkový Line Vac. 6083; 1-1/2" (38mm) Hliníkový Line Vac. 6084; 2" (51mm) Hliníkový Line Vac. 6085; 2-1/2" (64mm) Hliníkový Line Vac. 6086; 3" (76mm) Hliníkový Line Vac. 6087; 4" (102mm) Hliníkový Line Vac. 6088; 5" (127mm) Hliníkový Line Vac. |
| Antikorozní ocel Steel Line Vac. Model #; Popis. 6058; 3/8" (10mm) Nerezová ocel Line Vac. 6059; 1/2" (13mm) Nerezová ocel Line Vac. 6060; 3/4" (19mm) Nerezová ocel Line Vac. 6061; 1" (25mm) Nerezová ocel Line Vac. 6062; 1-1/4" (32mm) Nerezová ocel Line Vac. 6063; 1-1/2" (38mm) Nerezová ocel Line Vac. 6064; 2" (51mm) Nerezová ocel Line Vac. 6065; 2-1/2" (64mm) Nerezová ocel Line Vac. 6066; 3" (76mm) Nerezová ocel Line Vac. 6067; 4" (102mm) Nerezová ocel Line Vac. |
| Line Vac příslušenství. Model #; Popis. 6994; Nosný držák pro 3/8" (10mm) a 1/2" (13mm) Line Vac Units. 6995; Nosný držák pro 3/4" (19mm) a 1" (25mm) Line Vac Units. 6996; Nosný držák pro 1 - 1/4" (32mm) a 1 - 1/2" (38mm) Line Vac Units. 6997; Nosný držák pro 2" (51mm) a 2 - 1/2" (64mm) Line Vac Units. 6998; Nosný držák pro 3" (76mm) a 4" (102mm) Line Vac Units. 6999; Nosný držák pro 5" (127mm) Line Vac Units. 9001; Cyklónový odlučovač 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM). 9032; Cyklónový odlučovač 1/2 NPT, 90 SCFM (2549 SLPM). 9002; Cyklónový odlučovač 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM). 9005; Olejový filtr 3/8 NPT, 15 - 37 SCFM (425 - 1048 SLPM). 9006; Olejový filtr 3/4 NPT, 150 SCFM (4248 SLPM). 9008; Regulátor tlaku 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM). 9033; Regulátor tlaku 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM). 9009; Regulátor tlaku 1/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM).. |