| Model 140200 2" NPT Threaded Line Vac lze jednoduše napojit na běžný rozvodný sytém.. |  |
| --- | --- |
|  | Threaded Line Vac™ Levná přeprava s použitím běžných potrubních rozvodů! Přepraví částice, materiály, odpad - bez pohyblivých částí! |

| Threaded Line Vac Air po připojení na běžný potrubní rozvod zajišťuje přenos kompaktních materiálů a odpadu. Threaded Line Vac se vyznačuje snadnou instalací do běžných potrubních rozvodů z běžných materiálů jako je ocel, plast, pozink, měď atd. Výkon je stejný jako u Standard Line Vac. Threaded Line Vac jsou ideální pro přepravu velkého množství materiálu na dlouhé vzdálenosti. Malé množství stlačeného vzduchu vyprodukuje vakuum na jednom konci a ostatní proud vzduchu opustí Line Vac z druhé strany. Přepravní efekt je okamžitý. Regulace stlačeného vzduchu tlakovým regulátorem poskytuje možnost regulace výkonu a přepravovaného množství. Konstrukce je z hliníku nebo nerezové oceli, která vyhovuje široké různorodosti přepravovaných aplikací. Přídavný nosný držák umožní snadné připevnění. Žádné pohyblivé části zajišťují bezúdržbovost. Modely od 3/4" NPT až 2" NPT jsou skladem. Další velikosti je možné dodat na základě zvláštní objednávky.. Kuličková ložiska se snadno přepraví modelem 141125 1 1/4" z nerezové oceli Threaded Line Vac do sběrné nádoby. .. Závity Line Vac na obou stranách umožňují snadné připojení na běžné potrubní rozvody.. |
| --- |
| Aplikace; Výhody. Násypky; Kompaktní. Napínání vláken; Tichý. Přeprava materiálu; Bez pohyblivých částic. Vyjmutí materiálu; Hodí se pro připojení na běžné hadice či trubky. Odstranění pilin; Hliník nebo nerezová ocel. Část přenosu; Dostupný ze skladu. Plnící operace; Široká výkonnostní řada. |
| Rozměry. B - průměr P (vstup vzduchu) Nosný držák Průtok. |
| St.St. Modely; Hliníkové Modely; A ( Stoupací velikost Palce); B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P. 141075; 140075; 3/4 NPT; in; .50; 1.88; 3.88; 1.88; 1.0; 2.0; 1.0; .76; 1.52; .25; 1.38; .06; 1.44; .20; 1/4 NPT. mm; 13; 48; 99; 48; 25; 51; 25; 19; 39; 6; 35; 2; 37; 5. 141100; 140100; 1 NPT; in; .75; 2.13; 4.25; 2.06; 1.19; 2.0; 1.0; .65; 1.3; .25; 1.32; .06; 1.56; .20; 1/4 NPT. mm; 19; 54; 108; 52; 30; 51; 25; 17; 33; 6; 34; 2; 40; 5. 141125; 140125; 1-1/4 NPT; in; 1.0; 2.38; 4.63; 2.25; 1.38; 2.5; 1.25; 1.0; 2.0; .31; 1.61; .06; 1.68; .28; 1/4 NPT. mm; 25; 60; 118; 57; 35; 64; 32; 25; 51; 8; 41; 2; 43; 7. 141150; 140150; 1-1/2 NPT; in; 1.25; 2.75; 4.63; 2.25; 1.38; 2.5; 1.25; .86; 1.73; .25; 1.44; .06; 1.88; .28; 3/8 NPT. mm; 32; 70; 118; 57; 35; 64; 32; 22; 44; 6; 37; 2; 48; 7. 141200; 140200; 2 NPT; in; 1.75; 3.25; 4.63; 2.25; 1.38; 3.0; 1.5; 1.17; 2.34; .28; 1.48; .06; 2.13; .28; 3/8 NPT. mm; 44; 83; 118; 57; 35; 76; 38; 30; 59; 7; 38; 2; 54; 7. |
| Výkonnost. 80 PSIG (5.5 BAR); Spotřeba vzduchu; Vakuum. Model #; SCFM; SLPM; "H2O; kPa. 141075, 140075; 10.7; 303; -72; -18. 141100, 140100; 14.7; 416; -42; -11. 141125, 140125; 25.9; 733; -42; -11. 141150, 140150; 33; 934; -36.8; -9. 141200, 140200; 45; 1274; -28.5; -7.. |
| Modely |  |  |  |
| Hliníkový Threaded Line Vac. Model #; Popis. 140075; 3/4" NPT Threaded Line Vac. 140100; 1" NPT Threaded Line Vac. 140125; 1-1/4" NPT Threaded Line Vac. 140150; 1-1/2" NPT Threaded Line Vac. 140200; 2" NPT Threaded Line Vac. |

Nerezová ocel Threaded Line Vac. Model #; Popis. 141075; ¾” NPT Threaded Line Vac. 141100; 1” NPT Threaded Line Vac. 141125; 1-1/4” NPT Threaded Line Vac. 141150; 1-1/2” NPT Threaded Line Vac. 141200; 2” NPT Threaded Line Vac.

Vysoko teplotní Threaded Line Vac. Model #; Popis. HT141075; 3/4" NPT Threaded Line Vac. HT141100; 1" NPT Threaded Line Vac. HT141125; 1-1/4" NPT Threaded Line Vac. HT141150; 1-1/2" NPT Threaded Line Vac. HT141200; 2" NPT Threaded Line Vac.

Doplňky. Model #; Popis. 6995; Nosný držák pro 3/4" a 1". 6996; Nosný držák pro 1 - ¼" a 1 - 1/2". 6997; Nosný držák pro 2" Threaded Line Vac Units. 9001; Cyklónový odlučovač 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM). 9005; Olejový filtr, 3/8 NPT, 15 - 37 SCFM (425 - 1048 SLPM). 9008; Regulátor tlaku s manometrem 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM).