Mini Cooler™ Chladí malé části a nástroje proudem čistého a studeného vzduchu. Prevence proti přehřátí a spálení, trhlinkám a roztavení.... Co je Mini Cooler? Správná cesta pro prevenci a zvýšení produktivity tam, kde je problém s vysokou teplotou a nadměrným teplem u malých částí. EXAIR Mini Cooler produkuje proud studeného vzduchu o teplotě -7 °C (20°F). Mini Cooler je určen pro vysokorychlostní operace, jako prevence proti přehřátí a spálení, roztavení a vzniku trhlinek. Zařízení je tiché (76 dBA) a nemá žádné pohyblivé části.. Aplikace; Výhody. Chlazení malých nástrojů. Chlazení jehel. Chlazení břitů a čepelí. Broušení čoček.; Nízké náklady. Zvyšuje produktivitu. Zlepšuje tolerance. Tichý a kompaktní..; Model 3808 Mini Cooler System snižuje opotřebení řezacího nástroje.. Jak Mini Cooler pracuje. Mini Cooler zahrnuje vortexovou trubici, kde se malé množství přívodního stlačeného vzduchu rozdělí na dva tlakové proudy vzduchu proudící proti sobě.Tyto dva proudy si předávají teplo tak, že na jednom konci trubice vystupuje horký vzduch a na druhém studený proud vzduchu. Flexibilní hadice přivádí proud studeného vzduchu přímo do místa chlazení.. Rozměry. Specifikace Spotřeba stlačeného vzduchu; Výstupní teplota studeného vzduchu; Hlučnost @ 3' (914mm). SCFM; SLPM; °F; °C; dBA; INLET. 8; 227; 20; -7; 76; 1/4 NPT. Přívod stlačeného vzduchu 6,9 bar (100 PSIG) a 21 °C (70°F).. Modely... Model #; Popis. 3708; Mini Cooler (8SCFM). 3808; Mini Cooler System zahrnuje Mini Cooler, otočnou magnetickou základnu a mini jednoduchou hadici... Příslušenství a komponenty. Model #; Popis. 5904; Mini Cooler Hose Kit (zahrnuje model 3808)-jednoduchá hadice. 5905; Mini Cooler Dual Point Hose Kit-dvojitá hadice. 9003; Cyklónový odlučovač s ručním odpouštěním kondenzátu-Manual Drain Filter Separator, 1/4 NPT, 27 SCFM (765 SLPM) (zahrnuje model 3808). 9012; Ruční uzavírací ventil-Manual Shutoff Valve, 1/4 NPT..